Bezpečnostní instrukce:

Montáž smí provádět pouze příslušně vyškolený personál. Před prvním použitím je třeba si přečíst bezpečnostní pokyny. Při instalaci je třeba dodržovat následující body, aby byla zajištěna bezpečná funkce a dlouhá životnost vyhřívané lavice. 1. Topné těleso smí být provozováno pouze tehdy, je-li na něm osoba. Tento člověk musí být schopen cítit teploty a reagovat na ně bez omezení. Lidé se zhoršenou citlivostí na teplotu, kteří mají potíže s pocitem teploty, jako jsou paraplegici, děti nebo senioři Osoby nesmí používat topné těleso. Týká se to například i lidí, jejichž pocit tepla je narušen v důsledku operací nebo léků protože hrozí nebezpečí popálení. Topné těleso, stejně jako jakékoli jiné topné zařízení, by nemělo být zapnuto a ponecháno bez dozoru. Je třeba zabránit náhodné aktivaci topného tělesa. Vyhřívaná sedadla mohou také způsobit popáleniny při nízkých teplotách, zvláště pokud ano používán po dlouhou dobu. 2. Pokud má osoba, která je na nebo používá vyhřívanou lavici, pocit, že teplota je při zapnutí topného tělesa příliš vysoká, měl by se snížit výkon topení nebo topení úplně vypnout. Pro nepřetržité používání by měl být ohřívač nastaven na nejnižší stupeň ohřevu. 3. Sedačka nesmí přijít do kontaktu s ostrými předměty, jako jsou nože, hřebíky, jehly, špendlíky nebo nástroje, které by mohly proniknout a prorazit povrch sedačky nebo topného tělesa. Vnikající předměty by mohly poškodit topné těleso a způsobit přehřátí vyhřívání sedadla. Přehřáté sedadlo může způsobit vážné zranění. 4. Na lavici se nesmějí přepravovat ani pokládat ostré předměty. Nadměrná hmotnost nebo umístění těžkého předmětu na sedadlo může poškodit topné těleso a nepříznivě ovlivnit provoz. Další potahy nebo podušky na sedadla nejsou povoleny. 5. Napájení může být zajištěno pouze prostřednictvím kabelového svazku dodaného společností Wunderlich. Manipulace s napájecím zdrojem není povolena a může poškodit sedačku. 6. Pokud je topné těleso zapnuto a způsobuje neobvyklý zápach nebo velmi nerovnoměrné rozložení tepla, je nutné topné těleso ihned vypnout vypnout a kontaktovat zákaznický servis. Úprava topného tělesa není povolena. Topné těleso není možné vyjmout při zachování jeho funkce možný. 7. Když je topné těleso zapnuté, nesmí být zakryto izolačním materiálem (včetně přikrývek, bund, polštářů, tašek, tašek, podsedáků, dětských sedaček, ochranných potahů atd.). be.Upozornění: přehřátí; Nebezpečí požáru!! 8. Potah sedadla je voděodolný a švy jsou podlepené, topné těleso však nesmí být vystaveno nadměrné vlhkosti. Nadměrný kontakt s kapalinami může ovlivnit funkci topného tělesa a způsobit zkrácení životnosti. Topné těleso by nemělo být v žádném okamžiku provozováno, pokud jsou vnitřní součásti vlhké nebo mokré od jakékoli látky. Po jízdě v dešti nechte sedadla důkladně vyschnout. Topné těleso také není vhodné pro sušení oděvů nebo předmětů. 9. V závislosti na vozidle a poloze spínače může po opětovném nastartování vozidla zůstat vyhřívání sedadel zapnuté na dříve nastavený výkon vyhřívání. Před každou jízdou zkontrolujte, zda je zapnuté vyhřívání sedadel, zejména polohu spínače sedadla spolujezdce, pokud na palubě není žádný spolujezdec, a podle toho jej vypněte. 10. V našich lavicích AKTIVKOMFORT je topné těleso technicky integrováno tak, že zajišťuje důkladné prohřátí sedadla. Toto je druh tepla, který je vnímán jako obzvláště příjemný a uklidňující. Vzhledem k hysterezi má smysl a doporučuje se zapnout vyhřívání sedadel co nejdříve. Rovnoměrná fáze zahřívání jádra sedačky může nějakou dobu trvat a je to dáno konstrukcí. Tlak sedadla podporuje přenos tepla topného tělesa. 11. Jsou-li instalovány elektrické komponenty, musí být vždy chráněny podle jejich specifikací. Kromě toho není dovoleno obvody vzájemně propojovat být kombinován. Kabelové svazky musí být položeny bez tření a nesmí být namáhány tahem